1. После физической установки DVB-карты на Ваш компьютер, Windows найдет новое устройство и предложит найти программное обеспечение для него, в окне “Мастер нового оборудования” выберите «Нет, не в этот раз», нажмите «Далее» 

2. Выберите "Установка из указанного места", нажмите кнопку "Далее" 

3. Выберите пункт "Выполнить поиск наиболее подходящего драйвера в указанных местах", поставьте галочку в пункте "Включить следующее место поиска:", нажмите кнопку "Обзор" 

4. Появится окно с названием “Обзор папок” Выберите папку в которой находятся драйвера и программное обеспечение к вашей карте ( Взять драйвера для этой карты можно здесь), после нажмите кнопку "OK", вы вернетесь к предыдущему окну, нажмите в нем кнопку "Далее" 

5. Появится окно с предупреждением о том, что данное оборудование не тестировалось на совместимость с Windows XP. Нажмите кнопку "Все равно продолжить" 

6. В следующем окне нажмите кнопку "Готово" 

7. Следущий шаг - установка програмного обеспечения для DVB карты. Войдите в папку с драйверами и ПО карты, найдите файл с названием "Setup", запустите его 

8. В окне установки выберите английский язык, нажмите кнопку "Далее" 

9. Появится окно, в котором говорится, что сейчас будет установлено программное обеспечение для вашей карты, нажмите кнопку "Next" 

10. Система задаст вопрос о том, что установлено ли оборудование на Ваш компьютер (сообщение будет на английском языке), нажмите кнопку "Да" 

11. Дале появится окно с выбором типа установки, выберите пункт "Complete", нажмите кнопку "Next" 

12. Нажмите кнопку "Next". Произойдет установка, появится окно с сообщением о том, что установка завершена. Нажмите кнопку "Finish" 

13. Запустится программа DVB-Data, нажмите кнопку "New" в разделе “Service selection”

14. Появится окошко “Add/change data service” В поле "Name of data service:" введите имя спутника, например: sirius. В поле "Take settings from:" должно быть выбрано "Auto Tuning" 

15. Во вкладке "Status / Tuner" в поле "Frequency [kHz]:" для спутника Express AM33 введите частоту 11522000, в поле "Symbol rate [kS/s]:" введите 8000,  в значении "Polarization" выберите "V", нажите кнопку "Apply" после этого сигнал должен "залочиться"  

16. Войдите во вкладку "Filters" в окошке PID введите PID своей подписки и затем нажмите на кнопку со стрелкой "-->" 

17. Ваш PID отобразится в PID-List, нажмите кнопку "Apply" 

Карта настроена и готова к работе со спутниковым интернетом Радуга. 

Настройка OpenVPN

Пошаговая установка и настройка приложения для сервиса Радуга-Интернет: 

1. Зайдите в личный кабинет. В меню "Ваши подписки" выберите "Управление и настройки" 

2. В поле "Управление подпиской" скачайте клиент OpenVPN и Ваши персональные шифрованные ключи. Запомните папку, куда сохранили клиента и ключи 

3. Установите клиент OpenVPN. Для этого запустите ранее сохраненый дистрибутив, не меняя никаких параметров установите его на свой компьютер

4. Переименуйте виртуальную сетевую карту (TAP-Win32 Adapter V8) созданную OpenVPN клиентом. Для этого нажмите кнопку «Пуск» - «Подключение» - «Отобразить все подключения», в меню окна «Сетевые подключения» выберите «Вид» - «Таблица». Найдите в открывшемся окошке подключение по локальной сети, соответствующее TAP-Win32 Adapter V8 (в неподключенном виде оно должно быть с красным крестом – сетевой кабель не подключен). Переименуйте его в Raduga (именно английскими буквами и первая буква большая), нажав на этом соединении правой кнопкой «мышки» и выбрав «переименовать» 

 5. Пропишите DNS-сервера (для спутника AM33) на интерфейс TAP-Win32 Adapter V8 (Raduga), для этого правой кнопкой «мышки» кликните по соединению Raduga, выберите «Свойства» - «Общие» - «Протокол Интернета (TCP/IP)» - «Свойства» 

6. Выберите «Получить IP-адрес автоматически» и ниже «Использовать следующие адреса DNS-серверов», там пропишите предпочитаемый DNS-сервер – «80.81.223.50», альтернативный DNS-сервер – «213.171.60.20». Нажмите «Ok» - «Ok» 

7. Зайдите в папку, куда Вы сохраняли ключи для OpenVPN, найдите архив и при помощи архиватора распакуйте файлы из архива в папку C:\Program Files\OpenVPN\config\ 

8. В папке появятся ключи и файл openvpn.bat, запустите его. В появившемся окне введите логин подписки, нажмите enter, введите пароль подписки, нажмите enter, потом нажмите любую клавишу. Окно закроется. 

9. После этого в папке появятся три файла. Ваш OpenVPN готов для работы с новым методом авторизации. 

10. Для запуска OpenVPN вам надо зайти в папку Bin в директории куда установлен OpenVPN и запустить файл openvpn-gui.exe, чтобы он запускался вместе с операционной системой, его надо поместить в автозагрузку. 

11. Подключите наземный канал, и кликните правой клавишей мыши по двум красным мониторам с глобусом около часов в нижнем правом углу экрана, выберите «Connect». 

12. Убедитесь в том, что последняя строка лога Open VPN выглядит так: Initialization Sequence Completed 

13. Спутниковый интернет подключен – можете работать.

Настройка VPN

1. Нажмите кнопку «Пуск» - «Подключение» - «Отобразить все подключения». В открывшемся окошке выберите «Файл» - «Новое подключение» 

2. Нажмите «Далее» - выберите пункт «Подключить к сети на рабочем месте» - нажмите кнопку «Далее» 

3. Выберите «Подключение к виртуальной частной сети» - нажмите кнопку «Далее» 

4. В строке «Организация» введите «VPN RADUGA», нажмите «Далее» 

5. Выберите пункт «Не набирать номер для предварительного подключения» - «Далее» 

6. В строке «Имя компьютера или IP-адрес» введите  адрес 80.81.223.50, нажмите «Далее» 

7. Если необходимо, установите галку «Добавить ярлык подключения на рабочий стол» - «Готово» 

8. Зайдите «Пуск» - «Подключение» - «Отобразить все подключения», в меню окна «Сетевые подключения» выберите «Вид» - «Таблица». Выберите VPN RADUGA, нажмите на нем правую кнопку «мышки» и выберите «Свойства» 

9. Зайдите во вкладку - «Безопасность» - уберите галку с параметра «Требуется шифрование данных(иначе отключаться)»  

10. Зайдите в закладку «Сеть», выберите «Протокол Интернета TCP/IP» - «Свойства» 

11. Поставьте галку на "Использовать следующие адреса DNS-серверов", в строке "Предпочитаемый DNS-сервер" для спутинка AM 33 - пропишите "80.81.223.50", в строке "Альтернативный DNS-сервер" пропишите "213.171.60.20" - нажмите "Ok" - "Закрыть" 

12. Скопируйте из письма, присланного Вам после активации подписки, в буфер обмена по очереди логин и пароль Вашей подписки и вставьте их в соответствующие строчки VPN-соединения, выберите «сохранить имя и пароль «Для любого пользователя», нажмите «Подключение» 

 Настройка ускорителя Sprint 3

1. Зайдите в личный кабинет, в меню "Ваши подписки" выберите "Управление и настройки" 

2. Скачайте последнюю версию ускорителя Sprint-3 - "Клиент Sprint", и сохраните Ваши персональные шифрованные ключи - "Ключи для ускорителя Sprint" 

3. Установите ускоритель, не меняя никаких параметров во время установки.

4. Зайдите «Пуск» - «Подключение» - «Отобразить все подключения», в меню окна «Сетевые подключения» выберите «Вид» - «Таблица». После этого выберите подключение по локальной сети, соответствующее Вашей DVB-карте, нажмите на нем правую кнопку «мышки» и выберите «Свойства» 

5.Во вкладке “Общие” в меню "Компоненты, используемые этим подключением" выберите "Протокол Интернета TCP/IP" - "Свойства" 

6. Поставьте галку на "Использовать следующий IP адрес", в строке "IP-адрес" пропишите IP-адрес Вашей подписки, в строке "Маска подсети" пропишите "255.255.255.0". Поставьте галку на "Использовать следующие адреса DNS-серверов", в строке "Предпочитаемый DNS-сервер" для спутинка AM 33 - "80.81.223.50", в строке "Альтернативный DNS-сервер" пропишите "213.171.60.20" - нажмите "Ok" - "Закрыть" 

7. Зайдите в "Сетевое окружение", найдите подключение по локальной сети, соответствующее TAP-Win32 Adapter V8 (появившемуся при установке Sprint-3) - правая клавиша "мыши" - "Свойства" 

8. В меню "Компоненты, используемые этим подключением" выберите "Протокол Интернета TCP/IP" - "Свойства" 

9. Поставьте галку на "Использовать следующие адреса DNS-серверов", в строке "Предпочитаемый DNS-сервер" для спутника AM 33 - пропишите "80.81.223.50", в строке "Альтернативный DNS-сервер" пропишите "213.171.60.20" - нажмите "Ok" - "Закрыть" 

10. Запустите ускоритель Sprint-3 - "Пуск" - "Программы" - "Sprint" - "Sprint" 

11. Ускоритель должен появиться в трее и "мигать", меняя цвета с желтого на зеленый (либо быть красного цвета), кликните на него правой клавишой "мыши" - выберите "Настройки" 

12.В web интерфейсе ускорителя Sprint-3 выберите "Настройки", войдите во вкладку "Подключения", в строке "Платформа" выберите AM 33, в строке "Ключ" - вставьте свои персональные шифрованные ключи (см. пункт 2), нажмите "Установить", значек спринта в трее должен стать зеленого цвета (мигать не должен)  

13. Чтобы ускоритель сжимал трафик и скорость интернета была более стабильной и высокой, для серфинга и загрузки файлов рекомендуется использовать Sprint в качестве прокси-сервера. Для этого запустите Internet Explorer, зайдите в меню «Сервис» - «Свойства обозревателя» 

14. Выберите Ваше наземное подключение – «Настройка» (при использовании в качестве запросного канала выделенной линии зайдите в «Настройка LAN») 

15. В окне настройки выберите «использовать прокси-сервер». Пропишите следующие значения: Адрес 127.0.0.1 Порт 3128. Также поставьте «галку» «Не использовать прокси-сервер для локальных адресов». Кроме этих «галок», больше не должно быть ни одной. Нажмите «Оk» - «Ok».   

