Установка и пошаговая настройка

1. После физической установки DVB-карты на Ваш компьютер появится несколько сообщений о том, что обнаружено новое оборудование: откажитесь от его установки нажав кнопку "Отмена", если таких окон появится несколько, в каждом нажмите "Отмена"

2. Установите ПО для DVB-карты. Зайдите в папку с драйверами, выберите файл «setup.exe» и запустите его. Никаких параметров при установке не меняйте, все оставляйте по умолчанию. При установке ПО все драйвера для карты установятся автоматически. Рекомендуемая версия драйверов - 1.8.0.3 (исправленные), скачать их можно здесь (размер 12.61 Мб)

3.В конце устанвоки появится окно с сообщением о завершение установки, поставьте галочку “Автозапуск при загрузке Windows” если хотите чтобы ПО было в автозагрузке, если хотите запускать программу по управлению картой каждый раз самостоятельно, то уберите галочку, затем нажмите кнопку "Готово"

4. Запустите программу DVB-Data. Во вкладке "LNB &Коммутатор" в выпадающем списке "Спутник" удалите все спутники присутствующие в нем. Это делается путем выбора спутника из списка и нажатием кнопки "Удалить"

5. Добавьте в список спутник Sirius. Для этого, во вкладке "LNB &Коммутатор" нажмите кнопку "Новый"

6. В появившемся окне введите в поле "Имя" - Sirius, в поле "Градус" - 5. Нажмите кнопку "ОК"

7. Во вкладке "Настройка антенны", в разделе "Мodulation" нажмите кнопку "Новый"

8. В поле "Частота" введите значение 12698, в поле "Скорость потока" введите значение 7143, выберите "Горизонтальную" поляризацию. Нажмите кнопку "OK"

9. Далее нажмите кнопки: "применить", "проверка захвата", убедитесь в том, что сигнал со спутника захвачен, нажмите кнопку "ОК"

10. Во вкладке "Фильтр", нажмите кнопку "Добавить"

11. Выберите "Десятичное значение (21-8190)" и только после этого введите в поле "Данные о PID" активный PID. Нажмите кнопку "ОК"

12. В поле "PID" отобразится ваш активный PID, в поле "MAC address" будет отображаться unknown (при работе через спутник там будет отображаться MAC адрес вашей DVB-карты). Нажмите кнопку "Применить", затем кнопку "ОК"

Настройка OpenVPN

Пошаговая установка и настройка приложения для сервиса Радуга-Интернет:

1. Зайдите в личный кабинет. В меню "Ваши подписки" выберите "Управление и настройки"

2. В поле "Управление подпиской" скачайте клиент OpenVPN и Ваши персональные шифрованные ключи. Запомните папку, куда сохранили клиента и ключи

3. Установите клиент OpenVPN. Для этого запустите ранее сохраненый дистрибутив, не меняя никаких параметров установите его на свой компьютер

4. Переименуйте виртуальную сетевую карту (TAP-Win32 Adapter V8) созданную OpenVPN клиентом. Для этого нажмите кнопку «Пуск» - «Подключение» - «Отобразить все подключения», в меню окна «Сетевые подключения» выберите «Вид» - «Таблица». Найдите в открывшемся окошке подключение по локальной сети, соответствующее TAP-Win32 Adapter V8 (в неподключенном виде оно должно быть с красным крестом – сетевой кабель не подключен). Переименуйте его в Raduga (именно английскими буквами и первая буква большая), нажав на этом соединении правой кнопкой «мышки» и выбрав «переименовать»

5. Пропишите DNS-сервера (для спутника Sirius) на интерфейс TAP-Win32 Adapter V8 (Raduga), для этого правой кнопкой «мышки» кликните по соединению Raduga, выберите «Свойства» - «Общие» - «Протокол Интернета (TCP/IP)» - «Свойства»

6. Выберите «Получить IP-адрес автоматически» и ниже «Использовать следующие адреса DNS-серверов», там пропишите предпочитаемый DNS-сервер – «80.81.223.50», альтернативный DNS-сервер – «213.171.60.20». Нажмите «Ok» - «Ok»

7. Зайдите в папку, куда Вы сохраняли ключи для OpenVPN, найдите архив и при помощи архиватора распакуйте файлы из архива в папку C:\Program Files\OpenVPN\config\

8. В папке появятся ключи и файл openvpn.bat, запустите его. В появившемся окне введите логин подписки, нажмите enter, введите пароль подписки, нажмите enter, потом нажмите любую клавишу. Окно закроется.

9. После этого в папке появятся три файла. Ваш OpenVPN готов для работы с новым методом авторизации.

10. Для запуска OpenVPN вам надо зайти в папку Bin в директории куда установлен OpenVPN и запустить файл openvpn-gui.exe, чтобы он запускался вместе с операционной системой, его надо поместить в автозагрузку.

11. Подключите наземный канал, и кликните правой клавишей мыши по двум красным мониторам с глобусом около часов в нижнем правом углу экрана, выберите «Connect».

12. Убедитесь в том, что последняя строка лога Open VPN выглядит так: Initialization Sequence Completed

13. Спутниковый интернет подключен – можете работать.

Настройка VPN

1. Нажмите кнопку «Пуск» - «Подключение» - «Отобразить все подключения». В открывшемся окошке выберите «Файл» - «Новое подключение»

2. Нажмите «Далее» - выберите пункт «Подключить к сети на рабочем месте» - нажмите кнопку «Далее»

3. Выберите «Подключение к виртуальной частной сети» - нажмите кнопку «Далее»

4. В строке «Организация» введите «VPN RADUGA», нажмите «Далее»

5. Выберите пункт «Не набирать номер для предварительного подключения» - «Далее»

6. В строке «Имя компьютера или IP-адрес» введите  адрес 80.81.223.50, нажмите «Далее»

7. Если необходимо, установите галку «Добавить ярлык подключения на рабочий стол» - «Готово»

8. Зайдите «Пуск» - «Подключение» - «Отобразить все подключения», в меню окна «Сетевые подключения» выберите «Вид» - «Таблица». Выберите VPN RADUGA, нажмите на нем правую кнопку «мышки» и выберите «Свойства»

9. Зайдите во вкладку - «Безопасность» - уберите галку с параметра «Требуется шифрование данных(иначе отключаться)»

10. Зайдите в закладку «Сеть», выберите «Протокол Интернета TCP/IP» - «Свойства»

11. Поставьте галку на "Использовать следующие адреса DNS-серверов", в строке "Предпочитаемый DNS-сервер" для спутинка Sirius - пропишите "80.81.223.50", в строке "Альтернативный DNS-сервер" пропишите "213.171.60.20" - нажмите "Ok" - "Закрыть"

12. Скопируйте из письма, присланного Вам после активации подписки, в буфер обмена по очереди логин и пароль Вашей подписки и вставьте их в соответствующие строчки VPN-соединения, выберите «сохранить имя и пароль «Для любого пользователя», нажмите «Подключение»

Настройка ускорителя Sprint 3

1. Зайдите в личный кабинет, в меню "Ваши подписки" выберите "Управление и настройки"

2. Скачайте последнюю версию ускорителя Sprint-3 - "Клиент Sprint", и сохраните Ваши персональные шифрованные ключи - "Ключи для ускорителя Sprint"

3. Установите ускоритель, не меняя никаких параметров во время установки.

4. Зайдите «Пуск» - «Подключение» - «Отобразить все подключения», в меню окна «Сетевые подключения» выберите «Вид» - «Таблица». После этого выберите подключение по локальной сети, соответствующее Вашей DVB-карте, нажмите на нем правую кнопку «мышки» и выберите «Свойства»

5.Во вкладке “Общие” в меню "Компоненты, используемые этим подключением" выберите "Протокол Интернета TCP/IP" - "Свойства"

6. Поставьте галку на "Использовать следующий IP адрес", в строке "IP-адрес" пропишите IP-адрес Вашей подписки, в строке "Маска подсети" пропишите "255.255.255.0". Поставьте галку на "Использовать следующие адреса DNS-серверов", в строке "Предпочитаемый DNS-сервер" для спутинка Sirius - "80.81.223.50", в строке "Альтернативный DNS-сервер" пропишите "213.171.60.20" - нажмите "Ok" - "Закрыть"

7. Зайдите в "Сетевое окружение", найдите подключение по локальной сети, соответствующее TAP-Win32 Adapter V8 (появившемуся при установке Sprint-3) - правая клавиша "мыши" - "Свойства"

8. В меню "Компоненты, используемые этим подключением" выберите "Протокол Интернета TCP/IP" - "Свойства"

9. Поставьте галку на "Использовать следующие адреса DNS-серверов", в строке "Предпочитаемый DNS-сервер" для спутника Sirius - пропишите "80.81.223.50", в строке "Альтернативный DNS-сервер" пропишите "213.171.60.20" - нажмите "Ok" - "Закрыть"

10. Запустите ускоритель Sprint-3 - "Пуск" - "Программы" - "Sprint" - "Sprint"

11. Ускоритель должен появиться в трее и "мигать", меняя цвета с желтого на зеленый (либо быть красного цвета), кликните на него правой клавишой "мыши" - выберите "Настройки"

12. В web интерфейсе ускорителя Sprint-3 выберите "Настройки", войдите во вкладку "Подключения", в строке "Платформа" выберите Sirius 4, в строке "Ключ" - вставьте свои персональные шифрованные ключи (см. пункт 2), нажмите "Установить", значек спринта в трее должен стать зеленого цвета (мигать не должен)

13. Чтобы ускоритель сжимал трафик и скорость интернета была более стабильной и высокой, для серфинга и загрузки файлов рекомендуется использовать Sprint в качестве прокси-сервера. Для этого запустите Internet Explorer, зайдите в меню «Сервис» - «Свойства обозревателя»

14. Выберите Ваше наземное подключение – «Настройка» (при использовании в качестве запросного канала выделенной линии зайдите в «Настройка LAN»)

15. В окне настройки выберите «использовать прокси-сервер». Пропишите следующие значения: Адрес 127.0.0.1 Порт 3128. Также поставьте «галку» «Не использовать прокси-сервер для локальных адресов». Кроме этих «галок», больше не должно быть ни одной. Нажмите «Оk» - «Ok».